智慧病房云边协同系统

硬件选型与云边端部署方案

支持云端计算与端侧计算两种方案

版本 V0.1

日期：2026 年 7 月

# 第一章 两种计算方案概述

本项目支持云端计算与端侧计算两种方案，两种方案在数据流向、实时性、可靠性、部署成本上各有取舍。实际部署时可根据病房规模、网络条件、硬件预算灵活选择，或采用云边协同的混合方案。

## 1.1 方案对比

| 维度 | 方案 A：端侧计算 | 方案 B：云端计算 | 方案 C：云边协同（推荐） |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理位置 | 边缘计算盒本地推理 | 云端服务器推理 | 边缘轻量 + 云端复核 |
| 数据流向 | 传感器→边缘盒→本地决策→MQTT上报 | 传感器→边缘盒→云端→决策→下发 | 边缘优先决策，云端按需复核 |
| 实时性 | 高（1秒内告警） | 中（依赖网络往返） | 高（边缘不等待云端） |
| 断网可用 | 完全可用 | 不可用 | 可用（降级模式） |
| 模型规模 | 轻量（YOLOv8n，6MB） | 大模型可（云端算力强） | 边缘轻量 + 云端复杂时序 |
| 硬件成本 | 中（每床位1个边缘盒） | 低（边缘只做采集） | 中高（边缘+云端都要算力） |
| 隐私保护 | 好（视频不出本地） | 差（视频上传云端） | 好（仅传事件摘要） |
| 适合场景 | 网络不稳、隐私敏感 | 网络稳定、集中监控 | 赛事展示、真实部署 |

## 1.2 推荐方案：云边协同

本项目采用方案 C（云边协同），核心原则：

紧急优先本地：紧急事件（P1 跌倒/抽搐）边缘端本地决策，不等待云端返回，1 秒内告警。

灰区云端复核：灰区事件（置信度低）上传脱敏片段供云端复核，云端返回建议优先级。

断网自治：断网时边缘端继续采集、识别、告警、本地缓存；恢复后补传事件，不丢不重。

隐私默认：原始视频留边缘端，仅上传事件摘要、脱敏截图；云端不长期保存完整视频。

# 第二章 硬件选型

按功能反推硬件需求，而非泛泛采购。当前 10 项智能功能中，6 项依赖摄像头，3 项依赖床垫传感器，其余为可选补充。

## 2.1 按功能反推硬件

| 功能 | 必需硬件 | 可选补充 | 覆盖说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跌倒检测 | RGB 摄像头 | 毫米波雷达 | 摄像头姿态识别为主 |
| 坠床预警 | 摄像头 + 床垫传感器 | - | 床沿位置 + 占床融合判定 |
| 离床检测 | 床垫压力传感器 | 摄像头 | 床垫是主源 |
| 长时间静止 | 摄像头 | 床垫 | 姿态变化跟踪 |
| 异常体态 | 摄像头 | - | 蜷缩/前倾/抓胸口姿态分类 |
| 抽搐检测 | 摄像头 | - | 关键点高频抖动 |
| 压疮预防 | 床垫压力传感器 | 摄像头 | 同一体位持续时长 |
| 输液异常 | 输液滴速传感器 | 摄像头 | 传感器为主，视觉补充 |
| 呼叫按钮 | 呼叫按钮 | - | 物理按键或无线按钮 |
| 环境监测 | 温湿度/CO₂/光照传感器 | - | 环境舒适度 + 联动控制 |

## 2.2 硬件清单（按优先级）

### 2.2.1 必选（最小演示链路）

| 硬件 | 推荐型号 | 价格 | 用途 | 接入方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边缘计算盒 | Orange Pi 5（8GB） | 750-850 元 | 运行 edge-agent + 模型推理 | Docker / Ethernet |
| RGB 摄像头 | 罗技 C920（1080p） | 350-400 元 | 人体检测 + 姿态识别 | USB |
| 床垫压力传感器 | FSR402 + ESP32 | 80-100 元 | 占床/离床检测 | ESP32 MQTT 上报 |

### 2.2.2 推荐（完整功能）

| 硬件 | 推荐型号 | 价格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼叫按钮 | 无线门铃改装 / ESP32 + 按钮 | 50-200 元 | 护士呼叫闭环 |
| 环境传感器 | SCD30 CO₂ + BH1750 光照 + DHT22 | 100-300 元 | 环境监测 + 联动 |
| 输液监测器 | 滴速传感器 + ESP32 | 200-500 元 | 输液异常检测 |

### 2.2.3 可选（赛事加分）

| 硬件 | 型号 | 价格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毫米波雷达 | HLK-LD241 | 200-500 元 | 夜间/遮挡场景，隐私友好 |
| NPU 加速棒 | Coral USB Accelerator | 500-1000 元 | 边缘推理加速 |
| PoE 交换机 | 4 口 PoE | 200-400 元 | 摄像头供电 + 数据合一 |
| UPS | 500VA 小型 UPS | 200-400 元 | 断电保护 |

## 2.3 边缘计算盒选型对比

边缘盒是最关键决策，直接影响模型推理能力。以下是 4 种方案对比：

| 方案 | 硬件 | 推理能力 | 价格 | 适合场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：纯 CPU | 树莓派 5 / Intel NUC | YOLOv8n 约 5-10 FPS | 500-1500 | 最小成本，规则+轻量模型 |
| B：NPU 加速（推荐） | Orange Pi 5（RK3588） | YOLOv8n 约 15-30 FPS | 750-850 | 性价比最高，赛事推荐 |
| C：USB 加速棒 | 树莓派 + Coral USB | YOLOv8n 约 30+ FPS | 1000-1500 | 需要高 FPS |
| D：独立 GPU | Jetson Nano / Orin Nano | YOLOv8n 约 40+ FPS | 1500-3000 | 赛事高规格 |

推荐 Orange Pi 5：自带 6TOPS NPU，跑 YOLOv8n-pose INT8 量化后 15-30 FPS 够用；支持 Docker 直接部署当前框架；8GB 内存；OpenVINO/RKNN 都支持，模型选型灵活。

## 2.4 1 床位最小演示预算

| 项目 | 型号 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边缘计算盒 | Orange Pi 5 8GB | 800 | 1 | 800 |
| USB 摄像头 | 罗技 C920 | 400 | 1 | 400 |
| 床垫传感器套件 | FSR402 + ESP32 | 100 | 1 | 100 |
| SD 卡 32GB | - | 30 | 1 | 30 |
| 电源 + 网线 + 面包板 | - | 60 | 1 | 60 |
| 合计 |  |  |  | 约 1390 元 |

## 2.5 3 床位完整配置预算

| 项目 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orange Pi 5 8GB | 800 | 3 | 2400 |
| USB 摄像头 C920 | 400 | 3 | 1200 |
| 床垫传感器套件 | 100 | 3 | 300 |
| 呼叫按钮 + ESP32 | 150 | 3 | 450 |
| 环境传感器套件 | 250 | 3 | 750 |
| 输液监测器 | 400 | 3 | 1200 |
| 云端服务器（用现有电脑） | 0 | 1 | 0 |
| PoE 交换机 + UPS | 600 | 1 | 600 |
| 合计 |  |  | 约 6900 元 |

# 第三章 端侧部署方案

端侧部署指在边缘计算盒（Orange Pi 5）上运行 edge-agent，完成本地采集、推理、决策、告警，并通过 MQTT 将事件摘要上报云端。

## 3.1 端侧部署架构

┌─────────────────────────────────────────┐

│      Orange Pi 5 边缘计算盒              │

│                                          │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────┐  │

│  │ USB 摄像头│  │ ESP32 床垫│  │环境  │  │

│  │ (OpenCV) │  │ (MQTT订阅)│  │传感器│  │

│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └──┬───┘  │

│       │             │           │       │

│       ▼             ▼           ▼       │

│  ┌─────────────────────────────────┐   │

│  │      edge-agent 容器            │   │

│  │  采集适配器 → 推理 → 融合 → 决策│   │

│  │  → SQLite缓存 → MQTT上报       │   │

│  └──────────────┬──────────────────┘   │

│                 │                        │

└─────────────────┼────────────────────────┘

│ MQTT (QoS 1)

▼

云端事件中心

## 3.2 端侧部署步骤

### 3.2.1 Orange Pi 5 系统准备

第 1 天完成。烧录 Ubuntu 22.04 系统，安装 Docker。

# 1. 用 balenaEtcher 烧录 Ubuntu 22.04 到 SD 卡

# 2. 首次启动，配置 Wi-Fi，SSH 登录

# 3. 安装 Docker

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

sudo usermod -aG docker $USER

# 4. 验证

docker --version

### 3.2.2 摄像头接入

第 2 天完成。USB 摄像头即插即用，Linux 内核自带 UVC 驱动。

# 验证摄像头识别

ls /dev/video0   # 应存在

v4l2-ctl --list-devices   # 列出摄像头设备

# 安装 Python 依赖（用于后续推理）

pip install opencv-python ultralytics

### 3.2.3 部署 edge-agent 容器

第 3 天完成。拉取镜像或本地构建。

# 克隆项目

git clone <仓库地址> smart-ward

cd smart-ward

# 单独启动 edge-agent（云端在另一台机器）

docker compose up -d edge-bed-01

# 查看日志

docker logs -f smart-ward-edge-bed-01-1

### 3.2.4 ESP32 床垫传感器接入

第 3-4 天完成。ESP32 烧录固件，通过 Wi-Fi 连接到 Orange Pi 5 的 MQTT broker。

接线：ESP32 接线：3.3V → FSR402 一端 → 10kΩ 电阻分压 → GPIO34（ADC）

固件：Arduino IDE 烧录固件，ESP32 连 Wi-Fi，每秒上报压力值到 MQTT topic sensor/bed/B01/pressure

订阅：edge-agent 的 BedSensorAdapter 订阅该 topic，解析压力值判断占床/离床

## 3.3 端侧配置（环境变量）

Orange Pi 5 上的 docker-compose 配置，指向云端服务器 IP：

services:

edge-bed-01:

build: ./edge-agent

environment:

WARD_ID: W-01

BED_ID: B01

EDGE_NODE_ID: EDGE-W01-B01

MQTT_BROKER: 192.168.1.100  # 云端服务器 IP

MQTT_PORT: 1884

MODEL_NAME: yolov8n-pose

MODEL_VERSION: 1.0.0-int8

SCENARIO_PROFILE: ''  # 真实硬件模式，关闭场景模拟

devices:

- /dev/video0:/dev/video0  # 挂载摄像头

volumes:

- edge-b01-data:/app/data

## 3.4 端侧断网自治

端侧部署的核心优势：网络中断时仍可工作。

采集不停：摄像头/传感器继续采集，edge-agent 继续推理与告警

缓存不丢：事件写入本地 SQLite，标记 synced=0

补传不重：MQTT 恢复后按序号补传，云端按 event_id 去重

告警可达：断网期间告警通过本地护士站（局域网）或蜂鸣器触发

# 第四章 云端部署方案

云端部署指 cloud-backend + cloud-frontend + mqtt-broker + mysql 运行在一台服务器上，接收所有边缘节点上报的事件，提供护士站工作台、事件查询、告警确认、模型下发等功能。

## 4.1 云端部署架构

┌─────────────────────────────────────────────┐

│          云端服务器（你的电脑 / 服务器）        │

│                                              │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  │

│  │ Mosquitto│  │  MySQL   │  │ FastAPI  │  │

│  │MQTT Broker│ │ 数据库   │  │事件中心  │  │

│  │  :1884   │  │  :3308   │  │  :8001   │  │

│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  │

│       │             │             │          │

│       └─────────────┼─────────────┘          │

│                     │                        │

│              ┌──────┴──────┐                 │

│              │ Vue 护士站  │                 │

│              │  :8081      │                 │

│              └─────────────┘                 │

└──────────────────────────────────────────────┘

▲ MQTT 上报         ▲ WebSocket 推送

│                   │

边缘节点 1-3         护士站浏览器

## 4.2 云端部署步骤

### 4.2.1 启动云端服务

在云端服务器（你的电脑即可）执行：

cd smart-ward

docker compose up -d mqtt-broker mysql cloud-backend cloud-frontend

# 验证服务

curl http://localhost:8001/health   # 应返回 {"status":"ok"}

curl http://localhost:8001/api/stats  # 返回统计

### 4.2.2 访问护士站

浏览器打开：

护士站工作台：http://localhost:8081

API 文档：http://localhost:8001/docs

MQTT 端口：localhost:1884

### 4.2.3 云端计算模式（可选）

若采用方案 B（云端计算），边缘端仅做采集，视频流上传云端推理：

采集上传：边缘 edge-agent 采集摄像头帧，通过 MQTT 或 RTSP 上传云端

云端推理：云端 cloud-backend 接收视频流，调用 YOLO 模型推理

云端决策：云端生成事件，通过 WebSocket 推送到护士站

边缘执行：边缘端只负责采集与执行云端下发的控制指令

注意：云端计算模式对网络带宽要求高（视频流），且断网时完全不可用。推荐仅在方案 C 云边协同中用于灰区事件复核。

## 4.3 云端服务器要求

| 配置项 | 最低要求 | 推荐配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 4 核 | 8 核+ | 云端推理时需更强 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB | MySQL + 后端 + 模型 |
| 硬盘 | 50 GB | 100 GB SSD | 事件数据 + 日志 |
| 网络 | 100 Mbps | 千兆有线 | 多路视频流需高带宽 |
| GPU（可选） | 无 | NVIDIA GTX 1660+ | 云端大模型推理加速 |

当前演示阶段：你的开发电脑即可作为云端服务器，无需额外采购。

# 第五章 端到云端数据传输

## 5.1 数据流向总览

传感器层          边缘层              云端层            展示层

┌────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌──────┐

│ 摄像头  │───→│            │    │            │    │      │

│ 床垫    │───→│  edge-agent│───→│ MQTT Broker│───→│ FastAPI

│ 输液    │───→│            │MQTT│            │WS  │      │

│ 环境    │───→│  推理+融合  │QoS1│            │    │  ↓

│ 呼叫    │───→│            │    │            │    │ Vue  │

└────────┘    └─────┬──────┘    └─────┬──────┘    │ 护士站│

│                  │           └──────┘

│ SQLite           │ MySQL

│ 本地缓存          │ 持久化

└──────────────────┘

## 5.2 MQTT 主题与传输协议

所有端到云端通信走 MQTT，QoS=1 保证至少一次送达。

| 方向 | 主题 | 内容 | 频率 | 大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上行 | ward/{ward}/node/{node}/observation | 多源观测数据 | 每 3 秒 | 约 2 KB |
| 上行 | ward/{ward}/node/{node}/event | 安全事件（跌倒/离床等） | 事件触发 | 约 1 KB |
| 上行 | ward/{ward}/node/{node}/health | 节点健康心跳 | 每 30 秒 | 约 0.5 KB |
| 下行 | ward/{ward}/alert/{event_id}/ack | 告警确认指令 | 护士操作 | 约 0.5 KB |
| 下行 | node/{node}/config/set | 环境控制指令 | 联动触发 | 约 0.3 KB |
| 下行 | node/{node}/model/deploy | 模型版本下发 | 版本更新 | 约 1 KB |

## 5.3 消息信封（通用格式）

所有消息外层统一信封，含追踪与去重字段：

{

"message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

"event_id": "660e8400-...",     // 关联事件ID，非事件为null

"schema_version": "v1",

"occurred_at": "2026-07-21T08:30:00Z",

"source": "edge:EDGE-W01-B01",

"trace_id": "770e8400-...",

"payload": { ... }              // 业务数据

}

## 5.4 传输可靠性保障

| 机制 | 说明 | 实现位置 |
| --- | --- | --- |
| QoS 1 | 至少一次送达，消费端按 message_id 去重 | MQTT Broker + 消费端 |
| 断网缓存 | 事件写本地 SQLite，标记 synced=0 | edge-agent LocalDatabase |
| 恢复补传 | MQTT 重连后按序号补传未同步事件 | edge-agent sync_offline_data() |
| 幂等入库 | 云端按 event_id 唯一约束去重 | cloud-backend mqtt_handler |
| 遗嘱消息 | 边缘节点断开时 Broker 自动发布 offline | MQTT LWT（后续实现） |

## 5.5 隐私保护与数据脱敏

视频不出本地：原始视频留边缘端，默认不长期保存，仅事件触发时截取脱敏片段

只传摘要：事件上传仅含 event_type/confidence/rule_hits，不含人脸图像

匿名别名：云端展示用床位号 + 匿名别名（张阿姨/李伯伯），不存真实姓名

人脸模糊：前端默认开启人脸模糊，可配置隐私遮挡区

数据回流脱敏：误报标记回流训练前必须脱敏 + 人工审核

# 第六章 云边协同混合方案

实际部署推荐云边协同：边缘端做实时识别与告警，云端做事件复核、模型训练与下发、数据分析。两种计算不是二选一，而是分工协作。

## 6.1 协同决策流程

边缘端检测到事件

│

▼

┌───────────────────┐

│ 置信度 ≥ 紧急阈值? │

└───────┬───────────┘

│

是 ──┤── 否

│      │

▼      ▼

本地立即告警   上传脱敏片段

上报事件摘要   云端复杂模型复核

(不等云端)     │

│      ▼

│   返回建议优先级

│      │

└──┬───┘

▼

护士站展示

(本地+复核结果)

## 6.2 分层职责

| 层级 | 职责 | 算力要求 | 数据量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘端 | 实时采集 + 轻量推理 + 即时告警 + 本地缓存 | 低（NPU 6TOPS） | 原始视频本地处理 |
| 云端 | 复杂复核 + 模型训练 + 版本下发 + 数据分析 + 护士站 | 中高（CPU/GPU） | 仅事件摘要上传 |
| 展示端 | 护士站工作台 + 交接班 + 告警确认 | 低（浏览器） | WebSocket 增量推送 |

## 6.3 模型版本管理

云端训练新模型后，通过 MQTT 下发到边缘端，支持灰度发布与回滚：

训练：云端训练 → 验证集评估 → 标记 released

下发：通过 model/deploy 主题下发到指定节点（灰度）

加载：边缘端下载制品、校验 checksum、加载新模型

回滚：异常时一键回滚到上一版本

留痕：每次部署记录到 model_deployments 表

# 第七章 部署时间规划

## 7.1 1 床位最小演示（5 天落地）

| 天数 | 任务 | 产出 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 硬件到货 + Orange Pi 5 烧录 Ubuntu + 装 Docker | 设备就绪 | 亚伦 |
| Day 2 | USB 摄像头接入 + OpenCV 读帧验证 | 摄像头帧可见 | 亚伦 |
| Day 3 | YOLOv8n-pose 模型推理接入 + posture 输出 | 真实姿态识别 | 亚伦 |
| Day 4 | ESP32 床垫传感器接入 + MQTT 上报 | 占床/离床真实数据 | 亚伦 |
| Day 5 | 端云联调 + 前端验证 + 录制演示 | 1 床位完整演示 | 亚伦+景彬 |

## 7.2 3 床位完整配置（10 天）

| 阶段 | 天数 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | Day 1-5 | 1 床位最小演示（见上） | 1 床位跑通 |
| 阶段 2 | Day 6-8 | 扩展到 3 床位 + 呼叫按钮 + 环境传感器 | 3 床位硬件就位 |
| 阶段 3 | Day 9-10 | 全功能联调 + 压力测试 + 演示彩排 | 完整演示就绪 |

## 7.3 到货前可提前准备

系统镜像：下载 Ubuntu 22.04 镜像 + balenaEtcher 烧录工具

模型文件：pip install ultralytics，预下载 yolov8n-pose.pt 模型（7MB）

ESP32 环境：安装 Arduino IDE + ESP32 开发环境，熟悉 ESP32 烧录流程

云端验证：git clone 项目到云端服务器，docker compose up 验证云端服务

# 第八章 验收标准与风险

## 8.1 端侧部署验收标准

| 验收项 | 验证方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| Docker 运行 | docker ps | edge-agent 容器 Up |
| 摄像头识别 | ls /dev/video0 | 设备存在 |
| 摄像头读帧 | OpenCV VideoCapture(0) | 返回非空帧 |
| 模型推理 | YOLOv8n-pose 推理一帧 | 输出 posture + fall_score |
| ESP32 上报 | mosquitto_sub 订阅 sensor/bed/B01/pressure | 每秒收到压力值 |
| 断网缓存 | 断开网络后触发事件，恢复后查 SQLite | synced=0 事件补传为 synced=1 |

## 8.2 云端部署验收标准

| 验收项 | 验证方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务启动 | docker compose ps | 4 服务全 Up |
| API 健康 | curl /api/health | {"status":"ok"} |
| 事件入库 | curl /api/events | 返回事件列表 |
| 前端访问 | 浏览器 http://localhost:8081 | 护士站页面显示 |
| WebSocket | 前端控制台 | 收到 ping/pong 心跳 |

## 8.3 风险与应对

| 风险 | 触发条件 | 应对 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orange Pi 5 NPU 驱动装不上 | RKNN 工具链兼容问题 | 退而求其次用 CPU 推理（5-10 FPS 够演示） | 亚伦 |
| USB 摄像头夜间画质差 | 低照度场景 | 赛事演示白天进行；后续加补光灯/毫米波雷达 | 亚伦 |
| 压力传感器阈值难调 | 个体差异大 | 先用串口打印 raw 值观察，再定阈值 | 亚伦 |
| ESP32 Wi-Fi 不稳 | 信号弱 | 用网线连接；或换 ESP32-CAM | 亚伦 |
| 云端带宽不足 | 多路视频上传 | 采用云边协同，仅传事件摘要不传视频 | 亚伦 |
| 断网演示失败 | 网络环境不可控 | 本地护士站走局域网；录屏备份 | 景彬 |

# 第九章 总结

## 9.1 方案核心

架构：采用云边协同混合方案：边缘端做实时识别与告警，云端做复核、训练与下发

硬件：Orange Pi 5（RK3588 NPU）+ USB 摄像头 + ESP32 床垫传感器，1 床位约 1400 元

传输：MQTT QoS 1 + SQLite 断网缓存 + event_id 幂等去重，保证不丢不重

隐私：原始视频留边缘端，仅传事件摘要；前端匿名别名；人脸模糊默认开启

## 9.2 两种方案适用场景

| 场景 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 赛事演示 | 云边协同（方案 C） | 体现边缘自治 + 云端协同创新点 |
| 网络稳定医院 | 云端计算（方案 B） | 集中管理，硬件成本低 |
| 网络不稳/隐私敏感 | 端侧计算（方案 A） | 断网可用，视频不出本地 |
| 真实部署 | 云边协同（方案 C） | 兼顾实时性、可靠性、隐私 |

## 9.3 下一步

立即：采购 Orange Pi 5 + USB 摄像头 + ESP32 传感器套件（约 1400 元，1 周到货）

近期：到货后按本方案部署，5 天跑通 1 床位真实数据闭环

中期：扩展到 3 床位 + 完善云端模型管理 + 协同训练

远期：接入真实病房（需院方授权 + 网络隔离 + 合规审查）